Zircon konvertor z AV na HDMI

1.Důležité bezpečnostní pokyny

1. Je zakázano připojovat nebo odpojovat zařízení pod proudem.

2. Zařízení uchovejte na suchém a ventilovaném místě.

3. Dodávaný napájecí adaptér je 5V DC.Při použití neoriginálního adaptéru si důkladně přečtěte jeho specifikace.

Tento mini konvertor převádí AV signál spolu se zvukovým signálem do normy HDMI až 1080p .Tento převod je více stabilní a živí.

2. Obsah balení

Konvertor                            Uživatelská přírúčka           Napájecí adapter

3.Systémové požadavky

1. DVD,STB s výstupem na konektory cinch(CVBS)

2. HD TV ,projektor,monitor nebo jiné zařízení s HDMI vstupem

4.  Příklad Instalace

1. propojte konektory cinch se zdrojovým zařízením do vstupu konvertoru.

2. propojte výstup HDMI konvertoru do vstupu HD TV pomocí HDMI kabelu a zapojte napájecí adapter.

5.Popis konvertoru

720p-720p@50/60Hz   -  svítí červená LED

1080p-1080p@50/60Hz - svítí zelená  LED

6.Problémy

A-Žádný výstupní obraz ?

B-1. Zkontrolujte všechny konektory které máte připojené.

2. Zkontrolujte zobrazovací zařízení zda-li podporuje rozlišení výstupního signálu.

7.Technické parametry

| Napájecí adaptér | DC 5V/1A |
| --- | --- |
| HDMI signál | HDCP kompatibilní |
| CVBS vstup | PAL/NTSC automaticky 1.0 Vp-p Impedance 75 Ω |
| DDC signál | 5Vp-p (TTL) |
| TMDS signál | 0,5 – 1,0 Vp-p (TMDS) |
| Spotřeba energie | 2,5 W |
| Rozměry | 105,5 x 64,5 x 23 (mm) |

Dovozce do ČR: Inter-sat LTD, Blučina 704, 66456 Blučina, e-mail: info@inter-sat.cz tel: 530506900