8 x výstup HDMI Rozbočovač 4K

Uživatelský Návod

Úvod:

Toto zařízení rozbočuje 1 HDMI signál ze zdroje(Tv,STB,notebook,D-VHS,HD player ,…) do 8 identických výstupů zároveň. Podporuje 3D HDMI a 4KX2K .

Bezpečnostní pokyny:

1.Použijte pouze DC5V napájecí zdroj.Ujistěte se , jestli adaptér splňuje dané specifikace.

2.Položte toto zařízení  na suché a větrané místo s normální okolní teplotou.

3.Produkt by neměl ležet vedle zdroje magnetického pole a statické elektřiny.

1.Obsah Balení

1.Produkt                                     2.Uživatelský manuál

3.Napájecí adaptér 5V3A          4.Šrouby (pro upevnění na zeď)

2.Požadavky na instalaci

1.HDTV nebo jiné zobrazovací zařízení s HDMI vstupem

2.HDMI video zdroj ,třeba DVD,PS3,STB,NTB,PC,Xbox

3.Standartní HDMI kabel (který splňuje 4KX2K)

3.Instalační postup

Připojte zařízení podle výše uvedeného obrázku a postupujte následovně :

1.Připojte HDMI kabel ze zdroje do vstupu rozbočovač.

2.Připojte HDMI kabel z výstupu rozbočovače na HDMI diplej.

3.Nastavte TV zdroj na správný HDMI kanál.

4.Zapňete rozbočovač (LED indikace napájení ,jestliže je zapnuto svítí žlutá).

4.Provozní poznámky

1. Před vysláním výstupního signál HDMI, bude rozdělovač číst EDID informace o připojených televizorech a posílá jej zpět ke zdroji HDMI ,aby částečně nechal určit režim výstupu.

2.LED indikace ukazuje funkce (Svítí žlutá-zapnuto 1X,Svítí modrá-signál 8x)

3.Napájecí zdroj vyšší než  5V může zničit zařízení.

5. Řešení problémů

1.Žádný výstupní obraz

A:Zkontolujte a ujistěte se že všechny připojení jsou zapojeny správně.

B: Zkontrolujte a ujistěte se, že televize byla zřízena do správného kanálu.

C:Zkontrolujte LED indikaci zařízení.

2. Displej je nestabilní,zobrazena úvodní obrazovka, sněhové vločky nebo zvukové praskání

A. Zkontrolujte a ujistěte se že všechny připojení jsou zapojeny správně.

B.Používejte standardní HDMI kabel ,který musí splňovat 4KX2K HDMI signál.

6.Specifikace

| Model | LKV318 PRO |
| --- | --- |
| Napájecí zdroj | DC5V/3A |
| Vstupní konektory | HDMI 1x |
| Výstupní konektory | HDMI 8x |
| Zdrojový konektor | DC 1,7mm 1x |
| Indikátor LED zdroje | Žlutý LED 1x |
| Indikátor LED signálu | Modrý LED 8x |
| Rozsah frekvence | 25 MHz-340 MHz |
| Max.rozsah přenosu | 3,4 G X 3=10,2 Gbps |
| Barevná hloubka | Podporuje 12-bit Full HD Full 3D a 4KX2K obraz |
| Zvuk | Podporuje standartní zvukový formát (DSD a HBR HD audio) |
| Podporované HDMI | 480i@60Hz,480P@60Hz,576i@50Hz, 576P@50Hz,720P@50@60Hz,1080i@50@60Hz, 1080P@50@60Hz,3DHDMI (720P@50@60Hz,1080P@24Hz) 3840x2160P@24Hz@25Hz@30Hz |
| Rozměry | 213 x 86 x 19 mm |
| Váha | 390 g |
| Barva | černá |
| Pracovní teplota | 0 – 60°C |